# 光蚀纪 SOP-12 · 仓储管理程序 v2

| 文件信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | LITHERA-SOP-12-V2-20260429 |
| 版次 | v2（首版正式可外审版） |
| 制定部门 | 业务部 + 品质技术部 |
| 制定日期 | 2026-04-29 |
| 主责 | 盛转红（仓储管理员）+ Robert（品质监督） |
| 对标 ISO 9001:2015 条款 | §8.5.4 防护 |
| 对标 ISO 14001:2015 条款 | §8.1 运行控制 |
| 对标 HCM 制度 | HCM-02-04 §3.2 储存环节 / HCM-02-05 设施设备 / HCM-02-07 安全检查 |
| 对标恒煦母版 | QEP-17-A 仓储管理程序 |
| 法规依据 | 《危险化学品安全管理条例》（591）/ GB 50016 建筑设计防火规范 |
| 适用业务 | Lithera 全公司仓储 |
| 文件审批 | KC + Robert + Charles |
| 保存期 | 10 年 |

## 文件变更履历表

| 版序 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 2026-04-28 | 框架版 |
| v2 | 2026-04-29 | 首版正式可外审版：扩充至危化品分库 / 双锁双人 / 591 号令合规 / 盘点 / 报废 |

## 1. 目的

本程序规范本公司化学品 / 一般物料之入库、储存、出库、盘点、报废之全流程，确保：

- 品质保证：储存条件不影响化学品稳定性 / 纯度

- 安全合规：依《危险化学品安全管理条例》(591 号) 双锁双人 + 分类分库

- 法规合规：GB 50016 建筑设计防火规范 + GB 15603 化学品仓储防火

- 追溯完整：批号 + 库位 + FIFO 全程追溯

- 环境保护：二次围阻防漏 + 危废合规处置

- 应急可用：洗眼器 / 淋浴器 / SDS 全场域配置

## 2. 适用范围

涵盖：自有 / 借用 / 委托之全部仓储设施，含非危化品仓 + 危化品仓（A 路线 Phase 0 暂不带储存，过渡期借用合规仓 / 委托第三方专业仓储）。

## 3. 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| FIFO | First In First Out — 先进先出原则 |
| 危化品仓 | 经备案、符合 GB 50016 + 591 号令之危险化学品储存场所 |
| 双锁双人 | 危化品仓必须双人持双钥匙开启（应急 + 防内盗） |
| 二次围阻 | 防漏地坪 + 围堰 + 集液池，泄漏时不流出仓库 |
| 库位卡 | 标识库位品名 / 批号 / 数量 / 效期 / 责任人 |
| 临界量 | 591 号令规定危化品超量需重大危险源备案之阈值 |
| 混储禁忌 | 不可同库储存之化学品组合（如氧化剂 vs 还原剂） |

## 4. 职责（RACI）

| 活动 | 盛转红（仓管） | Robert | 王婧 | KC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入库 | R | C | I | I |
| IQC（衔接 SOP-13） | C | R | I | I |
| 库位分配 | R | C | I | I |
| 日常维护 | R | I | I | I |
| 月度抽盘 | R | C | C | I |
| 季度全面盘点 | C | R | R | C |
| 年度财务盘点 | C | C | A+R | C |
| 出库 | R | I | I | I |
| 报废 | C | R | R | A |

## 5. 入库流程（衔接 SOP-13 IQC）

[货物到厂]
   ↓
[盛转红比对：采购单 + 送货单 + 司磅单]
   ↓
[Robert IQC（依 SOP-13 §5）]
   ↓
   合格？──否──→ [SOP-08 不合格品]
   ↓ 是
[贴 GHS 标签 + 内部批号 LITHERA-{物料}-{年月}-{流水}]
   ↓
[分配库位（§6 库位规则）]
   ↓
[Lithera 平台 type=inbound 录单]
   ↓
[追溯链建立（双批号制）]
   ↓
[完成]

## 6. 储存规则（核心 — 衔接 HCM-02-04 §3.2）

### 6.1 7 大库区分类

| 库区 | 储存类型 | 距离要求 | 设施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 区 易燃液体 | Cat 1-3 易燃（甲苯类 / 醇类） | 距氧化剂 ≥ 5m | 防爆电器 / 二次围阻 / CO2 灭火 |
| B 区 氧化剂 | 过氧化物 / 硝酸盐 / 等 | 距易燃 ≥ 5m + 距还原剂 ≥ 5m | 阴凉 / 防晒 |
| C 区 还原剂 | 硫化物 / 等 | 距氧化剂 ≥ 5m | — |
| D 区 酸 | 盐酸 / 硫酸 / HF | 距碱 ≥ 5m | 耐酸地坪 / 中和材料 |
| E 区 碱 | 氢氧化钠 / 等 | 距酸 ≥ 5m | 防潮 |
| F 区 剧毒（HF / 等） | HF / 氰化物 | 独立分库 | 双锁双人 + 监视器 + 入库登记 |
| G 区 一般化学品 | 苯甲醇 / 柠檬酸 / Vit-C / 等 | 一般要求 | 干燥 / 通风 |

### 6.2 双锁双人规则（剧毒库 F 区）

- 双钥匙（KC + Robert 各持 1 把，至少 1 人参与）

- 入库 / 出库 / 盘点必两人在场

- 监视器 24/7 + 入库登记 + 周期检查

- 钥匙保管：KC 保险柜 + Robert 上锁抽屉 + 备份在 1Password Emergency Access

### 6.3 二次围阻

所有危化品库区地面必须： - 防渗地坪（环氧 / 化学耐受） - 围堰（高 ≥ 30cm） - 集液池（容量 ≥ 最大单容器之 110%） - 防漏感测器（连接 Lithera 平台告警）

### 6.4 应急装备配置

每危化品库区必备： - 紧急洗眼器（每 50m） - 紧急淋浴器（每 100m） - 灭火器（CO2 + 干粉） - 应急照明 - SDS 张贴（每仓位） - HF 急救药盒（剧毒库 F 区强制） - 中和材料（碱用酸库 / 酸用碱库）

### 6.5 温度 / 湿度 / 通风

依各品 SDS 第 7 节「操作处置与储存」要求： - 温度记录器 24/7 - 异常告警阈值（接 Lithera 平台 + LINE Bot） - 通风每小时换气 ≥ 4 次（易燃库） - 防爆通风扇（A 区）

### 6.6 临界量管控（重大危险源）

依 591 号令 + GB 18218，单一库存超过临界量需备案为「重大危险源」：

| 化学品 | 临界量 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 1,3,5-均三甲苯 | 10 吨 | 单批 ≤ 9 吨；合计 ≤ 8 吨（预留缓冲） |
| 苯甲醇 | 非危化品 | 无临界 |
| HF（70% 以上） | 1 吨 | 严格限量 |
| 易燃液体（合计） | 50 吨 | A 区合计 ≤ 40 吨 |

→ 接近临界即停止入库 + 通知 KC。

## 7. 出库流程

[出货单触发]
   ↓
[盛转红依 FIFO 取货]
   ↓
[Robert OQC（依 SOP-13 §6）]
   ↓
   合格？──否──→ [SOP-08]
   ↓ 是
[出货单 + COC + SDS + GHS 标签 + 装箱单]
   ↓
[Lithera 平台 type=outbound 录单]
   ↓
[追溯链更新（客户端）]
   ↓
[运输商签收]
   ↓
[完成]

## 8. 盘点

### 8.1 盘点类型

| 类型 | 频率 | 主持 | 重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度抽盘 | 每月底 | 盛转红 | 重点物料 + 5% 抽样 |
| 季度全面盘点 | 季末 | Robert + 王婧 | 100% 物料 |
| 年度财务盘点 | 12 月 | 王婧 + 会计师 | 财务凭证核对 |
| 飞行盘点 | 不定期 | KC | 突击 + 防舞弊 |

### 8.2 盘点流程

- 停止入库 / 出库（盘点期间）

- Lithera 平台数据快照（账面数）

- 实地清点（实际数）

- 差异分析（账面 vs 实际）

- 差异 > 1% 启动调查

- 报告 + 调整

### 8.3 差异处理

| 差异 | 应对 |
| --- | --- |
| ≤ 0.5% | 合格（蒸发 / 残留正常） |
| 0.5%-1.0% | 记录 + 调整账面 |
| 1.0%-3.0% | 调查（运输 / 取样 / 偷盗 / 错账） |
| > 3.0% | 重大事件 → 调查 + 报警（如疑偷盗） |

## 9. 报废

### 9.1 报废情境

- 过期化学品

- IQC 不合格 + 无法退货

- 客户退货 + 复检不通过

- 留样过期

- 被 IQC 隔离 + 处置决议为报废

### 9.2 报废流程

[识别报废需求]
   ↓
[Robert 评估 + 双签报废单]
   ↓
[盛转红 + 王婧 + KC 审核]
   ↓
[Charles 终核（≥ RMB 5 万）]
   ↓
[移到「报废待处理区」]
   ↓
[委托危废处置公司（资质 + 5 联转移联单）]
   ↓
[现场监督处置]
   ↓
[转移联单归档（永久）]
   ↓
[Lithera 平台关闭报废]
   ↓
[财务核销（王婧）]

### 9.3 危废处置原则

严禁： - 倾倒河川 / 下水道 - 一般垃圾混合 - 私自焚烧 - 售给无资质单位

必须： - 委托资质危废处置公司（环保部门核准） - 5 联转移联单（生产 / 运输 / 处置 / 环保 / 本公司） - 现场监督 - 留存照片 / 视频证据

## 10. 仓储日常管理

### 10.1 每日

- 上锁 / 启锁记录

- 温湿度检查

- 异常情况记录

- SDS 在位检查

### 10.2 每周

- 库容利用率

- 即将到期清单

- 应急装备检查（洗眼器 / 灭火器 / 监视器）

### 10.3 每月

- 月度抽盘

- KPI 上报

- 安全检查（HCM-02-07）

### 10.4 季度

- 全面盘点

- 危化品分类核对

- 临界量评估

### 10.5 年度

- 财务盘点

- 仓储设施大检查

- 应急装备更新（HF 急救药盒等过期品）

## 11. KPI

| KPI | 目标 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 库存准确率 | ≥ 99.5% | 月 |
| 过期物料损失率 | < 1% | 月 |
| 仓储事故 | = 0 | 年 |
| 临界量超标事件 | = 0 | 年 |
| 应急装备完整率 | 100% | 月 |
| FIFO 执行率 | ≥ 99% | 月 |

## 12. 法规依据

- 《危险化学品安全管理条例》（591）

- 《危险化学品经营许可证管理办法》（55 号令）

- GB 50016 建筑设计防火规范

- GB 15603 常用化学危险品贮存通则

- GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

- GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

- ISO 9001:2015 §8.5.4

- ISO 14001:2015 §8.1

## 13. 表单与记录

| 表单 | 名称 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| QEF-12-01 | 入库单 | 10 年 |
| QEF-12-02 | 出库单 | 10 年 |
| QEF-12-03 | 月度抽盘表 | 10 年 |
| QEF-12-04 | 季度全面盘点表 | 10 年 |
| QEF-12-05 | 报废申请单 | 10 年 |
| QEF-12-06 | 危废转移联单 | 永久 |
| QEF-12-07 | 库位卡 | 持续 |
| QEF-12-08 | 仓储日志 | 5 年 |
| QEF-12-09 | 温湿度记录 | 5 年 |
| QEF-12-10 | 双锁双人签到 | 永久（剧毒库） |
| QEF-12-11 | 应急装备月度检查 | 10 年 |

## 14. 与其他 SOP 之关联

| SOP | 关联点 |
| --- | --- |
| SOP-08 不合格品 | 报废衔接 |
| SOP-13 IQC/OQC | 入库 / 出库前检验 |
| SOP-19 追溯 | 库位 + 批号 |
| SOP-28 应急 | 仓储应急装备 |
| HCM-02-04 §3.2 | 储存环节合规 |
| HCM-02-05 设施 | 设施安全 |
| HCM-02-07 安全检查 | 日常 / 周 / 月检 |

## 15. 培训

| # | 课程 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本程序通读 | 4h |
| 2 | 危化品分类 + 591 号令 | 8h |
| 3 | 双锁双人操作 | 4h |
| 4 | 应急装备使用 | 4h |
| 5 | 盘点实务 | 4h |
|  | 合计 | 24h |

每年复训 8h。

## 16. 文件审批

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| Miku + 盛转红 + Robert | _____________ | 2026-04-29 |
| KC + Charles | _____________ | 2026-04-29 |

文件结束 · LITHERA-SOP-12-V2-20260429 · v2 · 共 12 页 · 保存 10 年