# 光蚀纪 SOP-13 · 品质检验管理程序（IQC + OQC）v2

| 文件信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | LITHERA-SOP-13-V2-20260429 |
| 版次 | v2（首版正式可外审版） |
| 制定部门 | 品质技术部 |
| 制定日期 | 2026-04-29 |
| 生效日期 | 2026-05-01 |
| 主责 | Robert（CTO / 品质负责人） |
| 配合 | 盛转红（业务）/ 王婧（行政文管） |
| 对标 ISO 9001:2015 条款 | §8.6 产品和服务的放行；§8.5.2 标识和可追溯性 |
| 对标 ISO 14001:2015 条款 | §8.1 运行控制 |
| 对标 HCM 制度 | HCM-02-04 §3.1 进货环节、HCM-02-04 §3.4 运输环节、HCM-02-07 安全检查 |
| 对标恒煦母版 | QEP-14-B 品质检验管理程序（已通过 ISO 9001/14001 认证） |
| 对标 GB/CNS 标准 | GB/T 30000 系列（GHS）/ GB/T 16483-2008（SDS 编写指南） |
| 适用业务 | 化学品贸易 + 派员技术服务（无生产） |
| 不适用 | 过程检验（IPQC）/ 成品检验（FQC）— 无自产线 |
| 文件审批 | KC（总经理）+ Robert（CTO）+ Charles（董事长） |
| 保存期 | 10 年（品质记录类） |

## 文件变更履历表

| 版序 | 发行日期 | 变更章节 | 变更内容 | 制定者 | 核准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | 2026-04-28 | 全篇 | 框架版（≤ 100 行） | Miku | KC |
| v2 | 2026-04-29 | 全篇 | 首版正式可外审版：扩充至完整流程 / RACI / 判定准则 / KPI / 异常处置 / 表单 / 法规依据 | Miku + KC + Robert | KC + Robert |

## 1. 目的（Purpose）

本程序规范本公司化学品进料检验（IQC, Incoming Quality Control）与出货检验（OQC, Outgoing Quality Control）之全流程，确保：

- 品质风险拦截：所有进入本公司库存之化学品，符合采购合同规格 + GHS / SDS 合规要求 + 客户要求

- 追溯链建立：每批化学品自供应商至客户全程可追溯（批号双轨制）

- 危化品安全：依《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）+《化学品分类和标签规范》（GB/T 30000）全程合规

- 客户交付保证：出货化学品 SDS、COA、GHS 标签、包装、数量四齐全

- 不合格品控管：发现不合格立即触发隔离 → SOP-08 不合格品 + CAR/CAPA 流程

业内痛点：传统化工贸易商之 IQC / OQC 多为「一张纸 + 司磅」式表面检查，难以拦截供应商批号波动、SDS 缺漏、追溯断链等隐患。本公司透过 Lithera 平台 + AI Compliance Advisor 自动化 IQC 验证 + 强制 OQC 复核，将业内合规率从 < 30% 提升至 ≥ 95%。

## 2. 适用范围（Scope）

### 2.1 涵盖

- 所有进入本公司库存之化学品（含贸易品 + 配方原料 + 客户送样品 + 报废前留样）

- 所有出货化学品（含内销 + 出口）

- 派员技术服务携带至客户端之样品 / 试剂

- 客户客诉退回品（依 SOP-08 §2 处置前必先通过 IQC 复检）

### 2.2 不涵盖（Exclusion）

- 过程检验（IPQC）：本公司无自营生产线，混配作业由代工厂（赛德 / 奇芯微）执行，混配过程之 IPQC 由代工厂依其品质体系执行（本公司透过 SOP-10 派员技术服务 + SOP-09 供应商管理监督）

- 成品检验（FQC）：同上，无自产成品

- 本公司自检测：本公司不持有自有检测设备，所有量化检测项目均委托外部 CNAS 资质实验室执行（详见 SOP-14 外测委托管理程序，作为 ISO §7.1.5 监视和测量资源之替代方案）

### 2.3 使用情境

| 情境 | 触发 | 适用章节 |
| --- | --- | --- |
| 供应商首批合作进货 | 新供应商首单 | §5.1 + §5.2.4 加严抽样 |
| 既有供应商例行进货 | 在册 A/B/C 级供应商 | §5.1 例行抽样 |
| 客户送样品到货 | 客户测试用样品 | §5.1.6 客户财产识别 + SOP-11 |
| 出货前 OQC | 销售订单出货前 | §6 |
| 派员前样品准备 | Robert 派员至客户端 | §6.5 |
| 客诉退货 IQC 复检 | 客户退货 | §5.5 退货品 IQC |
| 报废前留样 | 不合格品报废前 | §7.4 留样管理 |

## 3. 术语和定义

| 术语 | 英文 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| IQC | Incoming Quality Control | 进料检验：化学品入库前之品质检验 |
| OQC | Outgoing Quality Control | 出货检验：化学品出库前之最终品质放行检验 |
| IPQC | In-Process Quality Control | 过程检验：生产 / 混配过程之检验（本公司不适用） |
| FQC | Final Quality Control | 成品检验：自产成品之最终检验（本公司不适用） |
| CoA | Certificate of Analysis | 化学品分析合格证书，由供应商出具 |
| SDS | Safety Data Sheet | 化学品安全技术说明书（依 GB/T 16483-2008 必含 16 节） |
| GHS | Globally Harmonized System | 全球化学品统一分类与标签制度（中国对应 GB/T 30000） |
| 批号双轨制 | Dual-batch Tracking | 同时记录供应商批号 + Lithera 内部批号，建立追溯链 |
| 抽样计划 | Sampling Plan | 依 GB/T 2828.1（抽样检验程序）订定之抽样数量与判定准则 |
| AQL | Acceptable Quality Level | 可接受质量水准，本公司化学品采用 AQL 0.65（高于业内一般 1.0） |
| 让步接收 | Concession Acceptance | 不完全合格但客户书面同意接收之处置（HCM-02-09 §3） |
| NCR | Non-Conformity Report | 不合格报告（详见 SOP-08） |
| COC | Certificate of Conformance | 出货合格证书（本公司发给客户之 OQC 通过证明） |

## 4. 职责与权限

### 4.1 RACI 矩阵

| 活动 | Robert（CTO/品质） | 盛转红（业务/仓储） | 王婧（行政/文管） | KC（总经理） | 外部检测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进料抽样执行 | R | C | I | I | — |
| IQC 判定（合格/不合格） | A+R | I | I | I | C |
| 外测委托决策 | A+R | I | I | I | R（执行检测） |
| 不合格品隔离 | A | R | I | I | — |
| 让步接收审批（中风险） | C | I | I | A | — |
| 让步接收审批（高风险） | C | I | I | C | — |
|  |  |  |  |  | Charles（董事长）：A |
| OQC 抽样执行 | R | C | I | I | — |
| OQC 判定 | A+R | I | I | I | — |
| 放行授权（出货） | A+R | I | I | I | — |
| QC 报告归档 | C | I | R+A | I | — |
| 月度 IQC / OQC 数据分析 | R | I | C | A | — |
| 抽样计划修订 | R | C | I | A | — |

R = Responsible 执行 / A = Accountable 最终负责 / C = Consulted 咨询 / I = Informed 知会

### 4.2 各角色具体职责

#### 4.2.1 Robert（CTO / 品质负责人）

- 执行所有 IQC + OQC 抽样与判定

- 决定外测委托（SOP-14 触发）

- 不合格品处置决策（NCR 开立 → SOP-08）

- 客诉技术回应与 8D 报告主笔

- 抽样计划月度复审 + 年度修订

- 派员技术服务前样品复核

- 月度品质会议主持

#### 4.2.2 盛转红（业务 / 兼职仓储管理员）

- 协助进料外观核对、司磅、文件齐备性初查

- 不合格品物理隔离（贴红色标签 + 移到隔离区）

- 出货前包装核对

- 客户回访收集品质反馈

#### 4.2.3 王婧（行政管理 / 文管）

- IQC / OQC 报告归档（依 SOP-07 文件控制）

- 外测报告留档（10 年保存期）

- 月度品质数据汇总报告

- 客户 COC 出具与发送

#### 4.2.4 KC（总经理）

- 让步接收中风险案核准（影响金额 RMB 1-5 万）

- 抽样计划重大调整核准

- 重大客诉（影响金额 ≥ RMB 10 万 或战略客户）8D 报告终审

- 季度品质评审主持

#### 4.2.5 Charles（董事长）

- 让步接收高风险案核准（影响金额 ≥ RMB 5 万 或涉法规风险）

- 重大不合格品事件最终决策

## 5. IQC 进料检验流程

### 5.1 主流程图

[供应商发货]
     ↓
[预到货通知（≥ 24h 前）]
     ↓
[到厂签收]——盛转红初步外观
     ↓
[文件核对]——SDS / COA / 经营许可证 / 装箱单
     ↓
   合格？  ──否──→  [拒收 + 退回]——SOP-08 §1
     ↓ 是
[抽样计划自动套用]——依 SOP-13 §5.2
     ↓
[Robert 抽样 + 现场检验]
     ↓
[必要时外测]——SOP-14
     ↓
[判定：合格 / 让步 / 不合格]
     ↓
   合格 → [入库]——分配库位 + GHS 标签 + 批号双轨
   让步 → [审批 → 入库 + 标识]
   不合格 → [SOP-08 §1-2 流程]
     ↓
[QC 报告归档]——王婧 + 平台 type=qc_report
     ↓
[月度数据汇总分析]

### 5.2 抽样计划

#### 5.2.1 抽样依据

依 GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 + 本公司 AQL 标准：

| 化学品风险等级 | AQL 水准 | 检验严格度 |
| --- | --- | --- |
| 高风险（剧毒 / 强腐蚀，如 HF） | AQL 0.40 | 加严检验 |
| 中风险（易燃 / 急性毒，如 1,3,5-均三甲苯、1,3-二氧五环） | AQL 0.65 | 正常检验 |
| 低风险（一般化学品，如苯甲醇、柠檬酸、Vit-C） | AQL 1.0 | 正常检验 |

#### 5.2.2 抽样数量（每批次）

| 批次数量 | 中风险抽样 | 高风险抽样 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 5 桶 / IBC | 全检 | 全检 | 含外观 + 文件 |
| 6-25 桶 | 5 桶 | 8 桶 | 随机抽 |
| 26-90 桶 | 8 桶 | 13 桶 | 随机抽 |
| 91-150 桶 | 13 桶 | 20 桶 | 随机抽 |
| ISO Tank（10-25T 大柜） | 全柜全检文件 + 抽 3 处取样 | 全柜全检 + 抽 5 处取样 | 上 / 中 / 下分层取样 |
| 散装罐车（≥ 5T） | 全检文件 + 罐内 3 处取样 | 全检 + 罐内 5 处 | 同上 |

#### 5.2.3 单一容器抽样位置（散装 / 大桶）

[上层取样]   ← 30% 深度
   [中层取样]   ← 50% 深度
   [底层取样]   ← 80% 深度
   （高风险品再加 95% 底部取样，验是否沉淀）

#### 5.2.4 加严检验情境

下列情境触发加严检验（提高抽样数量 1.5 倍 + 必送外测）：

- 新供应商首批合作（前 3 批加严）

- 既有供应商批号变更（如百亿特批号 240501 → 240502 之第 1 批）

- 既有供应商连续 2 批 IQC 边缘合格（CoA 数据接近规格下限）

- 客诉触发（客户反映品质问题之同供应商同产品下批）

- 法规变更后首批（如 GB/T 30000 修订）

- 运输异常（包装破损 / 标签脱落 / 温度超标）

- 供应商品质事故警报（应急管理部 / 同业通报）

#### 5.2.5 减量检验情境

下列情境可触发减量检验（抽样数量降至 50%）：

- 既有 A 级供应商连续 12 批 IQC 全合格

- 该供应商 ISO 9001 认证有效 + 其内部 IQC 数据可追溯

- KC 书面核准

减量期间一旦发现任何不合格立即恢复正常检验 6 批。

### 5.3 IQC 检验项目（化学品适用）

#### 5.3.1 文件核对（必检 100%）

| 项目 | 判定准则 | 不合格处置 |
| --- | --- | --- |
| 供应商危险化学品经营许可证复印件 | 在有效期内 + 经营范围涵盖该品 | 拒收 + 通知供应商补正 |
| 产品质量合格证（CoA） | 由供应商出具 + 签章 + 批号对应 | 拒收 + 必送外测核实 |
| SDS（GB/T 16483 16 节完整） | 中文版 + 16 节齐全 + 制作日期 ≤ 3 年 | 拒收 + 通知补正 |
| GHS 安全标签 | 符合 GB/T 30000-2.1 / 30000-2.2 中文版 | 拒收 + 现场补贴禁出货 |
| 装箱单 / 提单 | 与采购合同一致 | 数量差异 > 1% 触发外测核重 |
| 批号 | 与 CoA / 标签三处一致 | 批号不一致拒收 |
| 生产日期 / 有效期 | 剩余有效期 ≥ 12 月（原料）/ ≥ 6 月（成品） | 不足拒收或减价处理 |
| 危险化学品运输证（运输商持有） | 含本品 UN 编号 | 不符通知运输商整改 |

#### 5.3.2 外观检查（必检 100%）

| 项目 | 检验方法 | 不合格处置 |
| --- | --- | --- |
| 包装完整性 | 目视 + 触摸（无破损 / 凹陷 / 漏液） | 立即隔离 + 拍照存证 + NCR |
| 容器 / 标签清晰度 | 目视（无污损 / 模糊 / 脱落） | 不合格不准入库 |
| 颜色 / 透明度 | 目视（与 SDS 描述一致） | 异常立即取样外测 |
| 异味 | 嗅闻（带防护，仅在通风良好处） | 异常立即取样外测 |
| 沉淀 / 分层 | 静置后目视 | 异常立即取样外测 + 摇晃后再观 |
| 温度 | 温度计（须符合 SDS 储存温度要求） | 超标立即处置（升温 / 降温 / 退回） |

#### 5.3.3 数量核对（必检 100%）

- 桶装 / IBC：清点数量 + 抽 3 个上磅秤

- 散装罐车 / ISO Tank：地磅司磅（皮重 + 毛重 → 净重）

- 数量差异判定：

  - ≤ 0.5%：合格（运输蒸发 / 残留正常范围）

  - 0.5%-1.0%：可接受但记录 + 通知供应商

  - 1.0%-3.0%：必送外测核重 + 触发供应商绩效扣分

  - ≥ 3.0%：不合格（数量短缺）+ NCR + 退回 / 补货

#### 5.3.4 化学品快检（适用项目）

依品类不同执行不同快检（设备由 SOP-14 外测合作实验室提供，本公司不自有）：

| 化学品类型 | 快检项目 | 设备 / 试剂 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体（甲苯类） | 闪点 | 闪点测试仪（外送） | 与 SDS 一致 ± 2°C |
| 酸 / 碱 | pH 值 | pH 试纸 / pH 计 | 与 CoA 一致 ± 0.5 |
| 有机溶剂 | 折射率 | Abbe 折光仪（外送） | 与 CoA 一致 ± 0.005 |
| 醇类 | 比重 / 密度 | 密度计 | 与 CoA 一致 ± 0.005 g/cm³ |
| HF（剧毒） | 浓度 | 离子色谱（外送 100%） | 不容许误差范围由客户决定 |
| 光刻膠 | 黏度 + 固含量 | 黏度计 + 烘烤称重（外送） | 与 CoA 一致 ± 5% |

#### 5.3.5 外测必送项目

下列项目必须外送 CNAS 资质实验室（依 SOP-14）：

- HF 浓度（剧毒，本公司不自检）

- 新供应商首批所有规格项（建立基线）

- 客诉复验（第三方仲裁）

- 法规规定必检项（如 ROHS / REACH 出口欧美）

- 客户合同特别要求项（如赛德要求蝕刻液之金属杂质 ≤ 0.1 ppm）

- 加严检验情境之化学项（§5.2.4 触发后）

外测时限：紧急 24h（费率 2 倍）/ 标准 3-5 工作日 / 加急 1-2 工作日。

### 5.4 IQC 判定准则

#### 5.4.1 合格（Pass）

全部下列条件满足： - 文件核对全 ✅ - 外观检查全 ✅ - 数量核对差异 ≤ 0.5% - 化学品快检（如执行）全 ✅ - 外测（如必送）报告通过

→ 进入 §5.6 入库流程

#### 5.4.2 让步接收（Concession Acceptance, CA）

部分不符合规格但客户/本公司可接受： - 数量差异 0.5-1.0%（仅供应商扣分，本公司可入库） - 外观瑕疵不影响功能（如桶身印刷瑕疵但内容物合格） - 规格边缘合格（如纯度 99.0% 规格下限 99.5% 但客户表示可用）

→ 进入 §5.4.4 让步接收审批流程

#### 5.4.3 不合格（Fail）

任一关键项目不合格： - 文件不全（SDS / CoA / 许可证缺漏） - 外观重大缺陷（漏液 / 标签脱落 / 颜色异常） - 数量差异 > 1% - 化学品快检异常 - 外测报告不通过

→ 触发 SOP-08 §1-2 不合格品流程

#### 5.4.4 让步接收审批流程

Robert 提让步申请（QEF-13-04）
   ↓
评估影响（金额 / 客户 / 法规）
   ↓
分级审批：
   - 低风险（< RMB 1 万 + 内部使用）→ Robert 自核
   - 中风险（RMB 1-5 万）→ KC 核准
   - 高风险（≥ RMB 5 万 或涉法规）→ Charles 核准
   - 涉客户产品 → 客户书面同意必备
   ↓
审批通过：
   - 标识「让步接收」黄色标签
   - 限定使用范围（如「仅限内部混配试样，禁出货客户」）
   - 记录于 Lithera 平台 type=concession
   - 季度评审让步频率（高 → 调整供应商）

### 5.5 退货品 IQC 复检

客户退货之化学品不可直接重新入库，必须先经 IQC 复检：

- 接收退货 → 隔离至「退货待复检区」

- 评估退货原因（客户反映问题 vs 物流问题 vs 包装问题）

- 全检（不抽样，逐一桶 / IBC 检视）

- 取样外测（验是否变质 / 污染）

- 判定：

  - 可重新入库：外观正常 + 外测合格 + 距效期 ≥ 6 月

  - 降级使用：仅供内部试验 / 报废前留样

  - 报废：变质 / 污染 / 效期不足

### 5.6 入库流程

IQC 合格后：

- 贴 Lithera 内部批号标签：LITHERA-{物料编号}-{年月}-{流水}

  - 例：LITHERA-MES-202605-001（2026 年 5 月第 001 批均三甲苯）

- 贴 GHS 安全标签（如供应商标签符合 GB/T 30000 可保留）

- 录入 Lithera 平台 type=inbound（自动建立追溯链）

- 分配库位（依 §5.6.1）

- 司磅记录归档

- 通知盛转红入库 + 王婧应付款触发

#### 5.6.1 库位分配规则（HCM-02-04 §3.2）

| 化学品类型 | 库位 | 距离要求 |
| --- | --- | --- |
| 易燃液体（Cat 1-3） | A 区（防爆电器 + 二次围阻） | 距氧化剂 ≥ 5m |
| 氧化剂 | B 区 | 距易燃 ≥ 5m + 距还原剂 ≥ 5m |
| 还原剂 | C 区 | 距氧化剂 ≥ 5m |
| 酸（盐酸 / 硫酸 / HF） | D 区（耐酸地坪） | 距碱 ≥ 5m |
| 碱（氢氧化钠等） | E 区 | 距酸 ≥ 5m |
| 剧毒（HF / 氰化物） | F 区（双锁双人 + 监视器） | 独立分库 |
| 一般化学品（苯甲醇 / 柠檬酸 / Vit-C） | G 区 | 一般要求 |

## 6. OQC 出货检验流程

### 6.1 主流程图

[销售订单确认]
     ↓
[出货前 24h 触发 OQC 任务]
     ↓
[Robert 至库位现场抽样]
     ↓
[OQC 检验项目（§6.2）]
     ↓
   合格？ ──否──→ [SOP-08 §1 隔离 + 调换批次]
     ↓ 是
[出具 COC 合格证]——王婧
     ↓
[文件齐备性最终复核]
     ↓
[贴出货标签 + 装柜]
     ↓
[运输商签收 + 司磅记录]
     ↓
[出货 + 追溯链更新（客户端）]

### 6.2 OQC 检验项目

#### 6.2.1 文件齐备性（必检 100%）

| 文件 | 出货前必备 |
| --- | --- |
| 销售合同 / 订单 PDF | ✅ |
| SDS（中文版，必要时双语） | ✅ |
| COA（含本批 Lithera 内部批号 + 供应商原批号） | ✅（双批号制） |
| GHS 安全标签 | ✅ |
| COC（出货合格证书） | ✅ |
| 装箱单 / 提单 | ✅ |
| 内销发票 / 出口报关单 | ✅（依销售方向） |
| 内贸：危险化学品销售许可证副本 | ✅ |
| 出口：HS Code / 退税资料 / 国际运输证明 | ✅（出口） |
| 客户特殊文件要求（如赛德要求 PCN） | ✅（视客户） |

#### 6.2.2 实物检查（抽样依 §5.2 OQC 抽样计划）

| 项目 | 检验方法 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 包装完整性 | 目视 + 触摸 | 无破损 / 漏液 / 凹陷 |
| 标签清晰度 | 目视 | GHS 标签贴牢 + 内部批号清晰 |
| 数量 | 司磅 + 清点 | 与销售订单一致 ± 0.5% |
| 外观 | 目视 | 与 IQC 入库时一致（无异味 / 沉淀 / 变色） |
| 储存条件符合性 | 检视库位环境 | 温度 / 湿度 / 通风符合 SDS |
| 客户专属包装要求 | 依合同 | 如客户指定包装尺寸 / 颜色 |

#### 6.2.3 出货时点品质再次确认

OQC 抽样如果距 IQC 入库时间 > 30 天，必须取样外测验证储存期间无变质。

### 6.3 COC（出货合格证书）

王婧依 OQC 通过后开立 COC（QEF-13-08），含：

- COC 编号：LITHERA-COC-{年月日}-{流水}

- 本公司公章

- 销售订单关联

- 客户名称 + 收货地址

- 化学品全称 + CAS + UN 编号

- 净重 / 数量

- Lithera 内部批号 + 供应商原批号（双轨追溯）

- 生产日期 + 有效期

- 关键规格（与 CoA 一致）

- 检验结果摘要（合格 ✓）

- 签发人（Robert + 王婧）+ 日期

COC 随货发送 + Lithera 平台留档（10 年）。

### 6.4 出口 OQC 加值要求

出口至台湾 / 海外之化学品 OQC 必须加严：

- SDS 双语版（中英对照，依 GHS Rev.10）

- CAS / UN / HS Code 三号一致性核对

- 国际运输文件（IMO / IATA 危险品申报）

- 目的地国家进口许可（如客户提供）

- 包装符合 UN 包装规范（含 Y / X / Z 等级标识）

### 6.5 派员前样品准备 OQC

Robert 派员至客户端（如赛德 / 奇芯微）携带样品 / 试剂之 OQC：

- 样品来源标记（IQC 留样 / 既有库存 / 特调）

- 样品包装（小容器 + 防漏 + GHS 标签缩小版）

- 派员 NDA 确认（避免技术 know-how 外泄）

- 客户端到货核对（盛转红回访验证客户签收无异常）

## 7. 不合格品处置（与 SOP-08 衔接）

### 7.1 隔离

不合格品立即： - 贴 红色「不合格」标签（QEF-13-09） - 移至「不合格品隔离区」（独立库位 + 标识） - 系统标识：Lithera 平台 type=qc_report 状态 = fail

### 7.2 NCR 开立

Robert 24 小时内开立 NCR-{年}-{流水}，触发 SOP-08 §3 流程。

### 7.3 处置选项

| 处置 | 适用 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 退货供应商 | IQC 不合格 + 责任在供应商 | 盛转红执行 + Robert 协调 |
| 让步接收 | 详见 §5.4.4 | 视等级 |
| 重工（极少） | 包装更换 / 重新检验 | Robert |
| 内部降级使用 | 仅供试样 / 留样 | Robert + KC 核准 |
| 报废 | 无法修复 | Robert + 王婧 双签 + KC 核准 |
| 客户退换货 | OQC 不合格但已出货发现 | KC + Robert 协调 + 王婧记录 |

### 7.4 留样管理

每批化学品 IQC 入库时取留样 100-500g / mL（视品类），保存于「留样柜」（HCM-02-04 §3.2 规定温度），保存期： - 中风险化学品：6 个月 - 高风险（HF / 剧毒）：12 个月 - 客户客诉复验后：1 年

留样用途：客诉复检 / 法律纠纷举证 / 内部品质追踪。

## 8. 绩效指标 KPI

### 8.1 IQC KPI

| KPI | 计算公式 | 目标 | 频率 | 异常处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IQC 合格率 | 合格批次 / 总进料批次 × 100% | ≥ 98% | 月 | < 98% 触发供应商重新评估 |
| IQC 周期时间（货到 → 入库判定） | 实际 / 24 小时 | ≤ 24h（一般）/ ≤ 4h（急单） | 月 | 超时分析瓶颈 |
| 外测准时率 | 外测如期完成 / 总外测 × 100% | ≥ 95% | 月 | < 95% 评估实验室 |
| 退货率 | IQC 退货批 / 总进料批 × 100% | ≤ 1% | 月 | > 1% 触发供应商考核 |
| 让步接收率 | 让步批 / 总进料批 × 100% | ≤ 3% | 月 | > 3% 加严抽样 |
| 批号追溯完整率 | 双批号正确率 / 抽查样本 × 100% | 100% | 季度抽查 | < 100% 立即整改 |

### 8.2 OQC KPI

| KPI | 计算公式 | 目标 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| OQC 合格率 | 合格出货 / 总出货 × 100% | ≥ 99% | 月 |
| 客户验收一次通过率 | 客户首次签收无异议 / 总出货 × 100% | ≥ 99% | 月 |
| SDS 完整率 | 出货时 SDS 16 节齐全 / 总出货 × 100% | 100% | 月 |
| COC 出具准时率 | 出货前 COC 已出具 / 总出货 × 100% | 100% | 月 |
| 出货后客诉率 | 客诉案件 / 总出货 × 100% | ≤ 1% | 月 |

### 8.3 综合 KPI

| KPI | 计算公式 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 品质事件率 | （NCR + 客诉 + 让步）/ 总订单 × 100% | ≤ 5% |
| CAPA 30 天关闭率 | 30 天内关闭 / 总开立 × 100% | 100% |

## 9. 法规 / 标准依据

### 9.1 国际标准

- ISO 9001:2015 §8.6 产品和服务的放行 / §8.5.2 标识和可追溯性 / §8.7 不合格输出的控制

- ISO 14001:2015 §8.1 运行控制

- ISO 17025（参考，外测实验室需具）

### 9.2 国家标准 / 法规

- 《中华人民共和国产品质量法》

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）

- 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家应急管理部令第 55 号）

- GB/T 30000 系列 化学品分类和标签规范（GHS 中国对应版）

- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 编写指南

- GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序（抽样计划依据）

- GB/T 6379 测量方法的精密度

- 《化学品安全标签编写规定》（GB 15258）

### 9.3 行业标准

- SEMI 半导体材料规范（适用半导体级化学品）

- 赛德 SEED 客户品质规范（客户合同附件）

- 恒煦电子（台湾）品质规范（客户合同附件）

### 9.4 GHS 16 节 SDS 必备项目（GB/T 16483 强制）

1. 化学品及企业标识
2. 危险性概述
3. 成分 / 组成信息
4. 急救措施
5. 消防措施
6. 泄漏应急处理
7. 操作处置与储存
8. 接触控制和个体防护
9. 理化特性
10. 稳定性和反应性
11. 毒理学信息
12. 生态学信息
13. 废弃处置
14. 运输信息
15. 法规信息
16. 其他信息

## 10. 表单与记录

| 表单编号 | 表单名称 | 用途 | 责任人 | 保存期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QEF-13-01 | IQC 抽样计划 | 各品类抽样数量与判定准则 | Robert | 永久（程序文件类） |
| QEF-13-02 | IQC 检验记录 | 每批 IQC 实际执行结果 | Robert | 10 年 |
| QEF-13-03 | OQC 检验记录 | 每批 OQC 实际执行结果 | Robert | 10 年 |
| QEF-13-04 | 让步接收申请单 | §5.4.4 让步审批 | Robert + KC/Charles | 10 年 |
| QEF-13-05 | 退货品复检记录 | §5.5 退货品 IQC | Robert | 10 年 |
| QEF-13-06 | 留样登记表 | §7.4 留样管理 | Robert | 留样期满后 5 年 |
| QEF-13-07 | 外测委托单 | 触发 SOP-14 | Robert | 10 年 |
| QEF-13-08 | COC 出货合格证书 | §6.3 客户随货 | 王婧 + Robert | 10 年 |
| QEF-13-09 | 红色不合格标签 | §7.1 隔离 | Robert + 盛转红 | — |
| QEF-13-10 | 月度 IQC/OQC 数据汇总 | §8 KPI 报告 | 王婧 | 10 年 |
| QEF-13-11 | 季度品质评审会议纪录 | KC 主持评审 | 王婧 | 10 年 |

所有电子记录主存于 Lithera 平台 type=qc_report，纸本签字版同步留档（依 SOP-07 文件控制）。

## 11. 与其他 SOP 之关联

| 关联 SOP | 关联点 |
| --- | --- |
| SOP-01 化学品采购流程 | 采购单触发 IQC 任务 |
| SOP-02 化学品销售流程 | 销售订单触发 OQC 任务 |
| SOP-03 化学品出口流程 | 出口 OQC 加值要求（§6.4） |
| SOP-04 ISO 9001/14001 品质环境手册 | §8.6 放行之具体执行 |
| SOP-07 文件与记录控制 | QC 记录归档 |
| SOP-08 不合格品 + CAR/CAPA | 不合格品衔接（§7） |
| SOP-09 供应商管理 | IQC 数据回馈供应商评分（§8.1） |
| SOP-10 派员技术服务 | 派员前样品 OQC（§6.5） |
| SOP-12 仓储管理 | IQC 后入库（§5.6） |
| SOP-14 外测委托管理 | 外测触发（§5.3.5） |
| SOP-18 产品识别与追溯 | 批号双轨制（§5.6） |
| SOP-25 内部稽核 | 抽查 IQC/OQC 记录 |
| SOP-29 绩效量测与监督 | KPI 月度数据上报 |
| HCM-02-04 危险化学品安全管理 | §3.1 进货环节 / §3.4 运输环节 |
| HCM-02-07 安全检查制度 | IQC 安全检查融合 |

## 12. 培训要求

新员工 / 转岗至品质部之人员，须完成下列培训才得独立执行 IQC / OQC：

| # | 课程 | 时长 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本程序（SOP-13 v2）通读 | 4h | 口试 |
| 2 | GHS 16 节 SDS 解读 | 4h | 笔试 |
| 3 | 抽样计划应用（GB/T 2828.1） | 4h | 案例演练 |
| 4 | Lithera 平台 type=qc_report 操作 | 2h | 实操 |
| 5 | 不合格品识别与隔离实习 | 4h | 现场实操 |
| 6 | 危化品安全（HCM-02-04 进货 / 储存） | 4h | 笔试 |
| 7 | PPE 使用与紧急应变（HCM-02-10 + HCM-04-* ） | 2h | 实操 |
| 8 | 外测委托流程（SOP-14） | 2h | 案例演练 |
|  | 合计 | 26h | 通过所有考核才认证 |

每年复训：8h（更新法规 + 新案例分享）。

## 13. 文件审批

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定 | Miku（AI 副驾）+ Robert | _____________ | 2026-04-29 |
| 审核 | Robert（CTO / 品质负责人） | _____________ | 2026-04-29 |
| 审核 | KC（光蚀纪总经理） | _____________ | 2026-04-29 |
| 核准 | Charles（董事长） | _____________ | 2026-04-29 |
| 发行 | 总经理室（管制章） | __________ | 2026-05-01 |

文件结束

文件编号：LITHERA-SOP-13-V2-20260429 版次：v2（首版正式可外审版） 共 11 页（A4 / 双面） 保存期：10 年（程序文件类）