# 光蚀纪 SOP-18 · 产品识别与追溯性管制程序 v2

| 文件信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | LITHERA-SOP-18-V2-20260429 |
| 版次 | v2 |
| 主责 | 盛转红（仓储）+ Robert（品质） |
| 对标 ISO 9001:2015 | §8.5.2 标识和可追溯性 |
| 对标恒煦母版 | QEP-23-C 产品识别与追溯性管制程序 |
| 法规依据 | 《危险化学品安全管理条例》(591) / GB 15258 / GB/T 30000 |
| 适用 | 所有化学品 |
| 保存期 | 10 年 |

## 文件变更履历表

| 版序 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 2026-04-28 | 框架版 |
| v2 | 2026-04-29 | 首版正式可外审版：完整双批号制 + GHS 标签 + 召回机制 |

## 1. 目的

本程序规范本公司化学品全程追溯机制，确保：

- 追溯链完整：供应商 → 入库 → 仓位 → 出货 → 客户全程可追

- 召回快速：发现批次异常 24h 内识别影响范围

- GHS 合规：所有化学品贴 GB/T 30000 GHS 标签

- 法规合规：危化品流向可追（依 591 号令）

- 客户支持：客户客诉时可立即调阅完整追溯链

## 2. 适用范围

涵盖：所有进入本公司库存之化学品（含贸易品 + 配方原料 + 客户送样 + 留样）。

## 3. 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 批号双轨制 | 同时记录供应商批号 + Lithera 内部批号 |
| 追溯链 | 从源头到终端之完整链路 |
| 召回 | 已交付客户之不合格品回收 |
| GHS 标签 | Globally Harmonized System 全球协调统一标签（GB/T 30000） |
| UN 编号 | 联合国危险货物编号 |

## 4. 职责（RACI）

| 活动 | 盛转红 | Robert | 王婧 | KC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入库识别 | R | C | I | I |
| GHS 标签验证 | C | R | I | I |
| 内部批号配发 | R | C | I | I |
| 追溯链建立 | R | C | I | I |
| 出货识别 | R | C | I | I |
| 召回执行 | R | C | C | A |
| 召回决策 | I | C | I | A+R |

## 5. 批号双轨制

### 5.1 供应商批号

- 由供应商配发（如百亿特批号 240501）

- 记录于 IQC 报告 + Lithera 平台

- 与供应商 CoA 一致

### 5.2 Lithera 内部批号

- 格式：LITHERA-{物料编号}-{年月}-{流水}

- 例：LITHERA-MES-202605-001（2026 年 5 月第 001 批均三甲苯）

- 物料编号：

  - MES = 1,3,5-均三甲苯

  - DXL = 1,3-二氧五环

  - BAL = 苯甲醇

  - HF = 氢氟酸

  - VC = 左旋维生素 C

  - CMP = CMP 拋光液

  - DMPA = 二甲基丙酰胺

  - CIT = 柠檬酸

  - EAS = 蝕刻液

  - PR = 光刻膠

### 5.3 双批号关联

- Lithera 平台 type=inbound 强制录入双批号

- 出货时 COC 含双批号

- 客户客诉时双批号可双向追

## 6. GHS 标签

### 6.1 必含 9 项（依 GB/T 30000-2.1）

- 产品标识（化学名 / CAS）

- 危险性象形图（黄底黑边 9 种）

- 信号词（危险 / 警告）

- 危险性说明（H 短语）

- 预防措施说明（P 短语）

- 供应商信息（厂商 / 地址 / 电话）

- UN 编号

- 批号 + 生产日期

- 净重 / 容量

### 6.2 标签验证（IQC 时）

Robert IQC 抽查： - 9 项是否齐全 - 9 种象形图是否符合 GB/T 30000-2.2 - 中文（内销）/ 中英对照（出口） - 标签贴牢 + 不可水洗

### 6.3 自动产生 GHS 标签

Lithera 平台依物料 + 批号 + 客户 自动产生 GHS 标签 PDF： - 内销版（中文） - 出口版（中英对照，依 GHS Rev.10）

## 7. 入库识别

[供应商货物到厂]
   ↓
[Robert IQC（依 SOP-13）]
   ↓
   合格？──否──→ [SOP-08 不合格]
   ↓ 是
[贴 Lithera 内部批号标签]
   ↓
[GHS 标签验证 / 必要时重贴]
   ↓
[Lithera 平台 type=inbound]
   - 关联供应商批号
   - 关联内部批号
   - 关联采购单
   - 关联 IQC 报告
   - 关联仓位
   ↓
[追溯链建立]
   ↓
[完成]

## 8. 仓位识别

库位卡（QEF-12-07）必含： - 品名 + CAS - Lithera 内部批号 - 入库日期 - 效期 - 数量 - 责任人 - GHS 标签 mini 版

## 9. 出货识别

[出货单触发]
   ↓
[盛转红依 FIFO 取货]
   ↓
[OQC（衔接 SOP-13）]
   ↓
   合格？──否──→ [SOP-08 + 调换批]
   ↓ 是
[出货标签贴牢]
   - GHS 标签
   - 双批号
   - 客户名 + 收货地
   - 出货日 + 运输商
   ↓
[随货文件]
   - SDS（中文 / 出口双语）
   - CoA
   - COC
   - 装箱单 / 提单
   ↓
[Lithera 平台 type=outbound]
   - 关联客户档案
   - 关联销售合约
   - 关联出货批号
   - 关联运输商
   ↓
[追溯链更新（客户端）]
   ↓
[完成]

## 10. 召回机制

### 10.1 触发条件

- 发现批次异常（IQC 或 OQC 后续）

- 客户客诉指向特定批

- 法规要求召回

- 供应商主动通报批次问题

### 10.2 召回流程（24h / 72h / 7 天三阶段）

[发现异常 → 1h 内]
   ↓
[Robert 评估 → 决策启动召回]
   ↓
[KC + Charles 核准（重大）]
   ↓
【24h 内】
   - 王婧反查 Lithera 平台 type=outbound
   - 识别该批所有出货客户 + 数量 + 流向
   - Lithera 平台 type=recall 建立召回任务
   ↓
【72h 内】
   - 通知所有客户（电话 + 邮件 + 微信 三管道）
   - 协调回收（运费本公司承担）
   - 替换合格批次（紧急加工 / 备援供应）
   ↓
【7 天内】
   - 8D 报告（衔接 SOP-08 §7）
   - 应急局上报（如涉法规 → 衔接 SOP-08 §9）
   - 客户书面确认
   ↓
【30 天内】
   - CAR + CAPA 关闭（衔接 SOP-08）
   ↓
[召回结案]

### 10.3 召回纪录

每次召回保存： - 召回原因 - 影响批次 + 数量 + 客户 - 回收数量 + 流失量 - 处置方式（报废 / 重工 / 退供应商） - 客户损失赔偿 - 改进措施 - 法规上报记录

## 11. 客户端追溯

如客户在客户端产线发现问题： - 客户提供其内部批号 - Lithera 平台反查双批号 → 识别 Lithera 内部批号 → 反查供应商批号 - 调阅留样 + IQC 报告 + OQC 报告 - 协助客户根因分析

## 12. KPI

| KPI | 目标 |
| --- | --- |
| 双批号正确率 | 100% |
| GHS 标签合规率 | 100% |
| 召回响应时间（识别影响范围） | < 24h |
| 召回完成时间 | < 7 天 |
| 追溯查询响应（客户客诉时） | < 4h |

## 13. 法规依据

- 《危险化学品安全管理条例》（591）

- GB/T 30000 GHS 中国版

- GB 15258 化学品安全标签编写规定

- GB/T 16483 SDS 编写指南

- ISO 9001:2015 §8.5.2

## 14. 表单

| 表单 | 名称 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| QEF-18-01 | 批号追溯卡 | 10 年 |
| QEF-18-02 | 召回通知单 | 10 年 |
| QEF-18-03 | 客户流向一览表 | 10 年 |
| QEF-18-04 | 召回结案报告 | 10 年 |

## 15. 关联

| SOP | 关联 |
| --- | --- |
| SOP-12 仓储 | 库位 |
| SOP-13 IQC/OQC | 入库 / 出货 |
| SOP-08 召回（重大） | 召回触发 |
| SOP-17 know-how | 客户配方追溯 |
| HCM-02-04 §3.1 | 进货合规 |

## 16. 培训

| # | 课程 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本程序 | 4h |
| 2 | GHS 9 项标签 | 4h |
| 3 | 召回模拟 | 4h |
|  | 合计 | 12h |

## 17. 审批

| 角色 | 签字 |
| --- | --- |
| Miku + 盛转红 + Robert | ___ |
| KC + Charles | ___ |

文件结束 · LITHERA-SOP-18-V2-20260429 · v2 · 共 7 页