# 光蚀纪 SOP-27 · 环境作业管制管理程序 v2

| 文件信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | LITHERA-SOP-27-V2-20260429 |
| 版次 | v2 |
| 主责 | Robert（CTO）+ 盛转红（仓储 / 业务） |
| 对标 ISO 14001:2015 | §8.1 运行控制 |
| 对标恒煦母版 | QEP-29-A 环境作业管制管理程序 |
| 适用 | Lithera 全部日常作业之环境管控 |
| 保存期 | 10 年 |

## 文件变更履历表

| 版序 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 2026-04-28 | 框架版 |
| v2 | 2026-04-29 | 首版正式可外审版 |

## 1. 目的

本程序规范本公司日常营运对显著环境因素之作业管制，预防环境污染，确保 ISO 14001:2015 §8.1 运行控制实质执行。

## 2. 适用范围

涵盖：所有日常作业（仓储 / 运输 / 派员 / 办公 / 危废处理）。

## 3. 5 大作业管制

### 3.1 仓储管制（衔接 SOP-12 §6）

| 项目 | 管制要求 |
| --- | --- |
| 分类分库 | 衔接 §6.1 7 大库区 |
| 双锁双人 | 剧毒库（F 区）必备 |
| 二次围阻 | 危化品库地坪 + 围堰 + 集液池 |
| 应急装备 | 洗眼器 / 淋浴 / 灭火器 / SDS / 中和材料 |
| 温湿度监控 | 24/7 + 异常告警 |
| 通风 | 易燃库每小时换气 ≥ 4 次 |

### 3.2 运输管制

| 项目 | 管制要求 |
| --- | --- |
| 危运资质 | 委托资质危运公司（衔接 SOP-09） |
| GPS 监控 | 24/7 |
| 司机随车 | SDS + 应急工具 + PPE + 灭火器 |
| 包装防漏 | UN 标准包装 |
| 路线管控 | 避开人口稠密 / 水源保护区 |
| 应急联络 | 司机随车应急联络卡 |

### 3.3 派员管制（衔接 SOP-10）

| 项目 | 管制要求 |
| --- | --- |
| PPE 完整 | 依目的地风险等级 |
| 现场 SDS 张贴 | 派员前确认 |
| 紧急联络畅通 | 24/7 |
| 取样小量 | 避免大量化学品携带 |

### 3.4 办公管制

| 项目 | 管制要求 |
| --- | --- |
| 节能 | 空调 ≥ 26°C（夏）/ ≤ 22°C（冬）/ 离开关灯 |
| 节纸 | 优先电子化 / 双面打印 |
| 垃圾分类 | 4 类（可回收 / 有害 / 厨余 / 其他） |
| 用水 | 节水器具 |

### 3.5 危废处理（衔接 SOP-12 §9）

| 项目 | 管制要求 |
| --- | --- |
| 危废暂存区 | 独立 / 标识 / 防雨 |
| 委托处置 | 资质单位（环保部门核准） |
| 转移联单 | 5 联（生产 / 运输 / 处置 / 环保 / 本公司） |
| 处置监督 | 现场监督 + 照片 |
| 报表 | 月度危废产生 / 处置报表 |

## 4. 应急情境管制

衔接 SOP-28 + HCM-04： - 化学品泄漏 → 立即启动应急 - 火灾 / 爆炸 → 立即报警 + 撤离 - 中毒 / 窒息 → 急救 + 报警 - 自然灾害 → 提前防范 - 公卫事件 → 远端办公

## 5. 监测

### 5.1 仓储监测

- 温湿度 24/7

- 监视器 24/7

- 泄漏感测器（连接 Lithera 平台告警）

- 周度安全检查（衔接 HCM-02-07）

### 5.2 排放监测

如有 VOC 排放 → 委托环保监测机构（依法规要求）。

### 5.3 用水 / 用电监测

月度对比上年同月，识别异常。

## 6. KPI

| KPI | 目标 |
| --- | --- |
| 环保事故 | = 0 |
| 危废合规处置率 | 100% |
| 应急装备完整率 | 100% |
| 节能减碳达成率 | ≥ 5%（年度） |

## 7. 法规依据

- ISO 14001:2015 §8.1

- 《环境保护法》

- 《大气污染防治法》/《水污染防治法》/《固体废物污染环境防治法》

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）

## 8. 表单

| 表单 | 名称 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| QEF-27-01 | 环境作业检核表 | 10 年 |
| QEF-27-02 | 危废转移联单 | 永久 |
| QEF-27-03 | 用水 / 用电月度报告 | 5 年 |
| QEF-27-04 | 危废产生 / 处置月报 | 永久 |

## 9. 关联

| SOP | 关联 |
| --- | --- |
| SOP-04 §6.2 环境目标 | 母版 |
| SOP-12 仓储 | 仓储管制 |
| SOP-23 环境因素 | 因素鉴别 |
| SOP-24 环境目标 | 目标对应 |
| SOP-28 应急 | 应急衔接 |

## 10. 培训

| # | 课程 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本程序 | 4h |
| 2 | 危废分类 + 处置 | 4h |
|  | 合计 | 8h |

## 11. 审批

| 角色 | 签字 |
| --- | --- |
| Miku + Robert + 盛转红 | ___ |
| KC + Charles | ___ |

文件结束 · LITHERA-SOP-27-V2-20260429 · v2 · 共 4 页 · 保存 10 年