# 危险作业审批制度

文档编号：LTR-SAF-006 版本：v0.1 制定日期：2026-04-28

## 第一条 目的

依《危险化学品安全法》《安全生产法》第 36 条，对危险作业实行事前审批、过程监督、事后销项的全流程管控。

## 第二条 危险作业的范围

本公司危险作业至少包括：

- 动火作业（焊接、切割、明火）

- 动土作业（地下管线区域开挖）

- 进入受限空间（地下储罐、密闭空间）

- 高处作业（≥ 2 米作业面）

- 临时用电（非固定线路）

- 吊装作业（吊装危险化学品 / 重物）

- 盲板抽堵（涉及管线）

- 断路作业（厂内主要通道封闭）

## 第三条 审批流程

作业申请人 → 部门负责人 → 安全管理员审核 → 主要负责人批准
              ↓
        作业前安全交底 + 现场监护人
              ↓
            作业实施
              ↓
        作业完成验收销项

### 3.1 申请单内容

- 作业类型 + 作业地点

- 作业人员（含资格证编号）

- 作业内容 + 时间段

- 风险识别 + 防护措施

- 应急联系人 + 应急电话

- 现场监护人 + 责任

### 3.2 审批时限

- 一级（高风险，例如剧毒区域动火）：主要负责人当面审批

- 二级（中风险）：安全管理员审批

- 三级（低风险，例如非危险区域临时用电）：部门负责人审批

### 3.3 审批权限不得越级

紧急情况无法审批时，必须先停止作业 + 报告主要负责人，不得”先做后补”。

## 第四条 持证要求

| 作业 | 持证要求 |
| --- | --- |
| 动火（焊接 / 切割） | 熔化焊接与热切割作业证 |
| 高处作业 | 高处作业操作证 |
| 进入受限空间 | 受限空间作业证 |
| 吊装 | 起重机械作业证 |
| 临时用电 | 低压 / 高压电工证 |
| 危化品装卸 | 危险化学品操作证 |

所有特种作业人员持证上岗，证件原件由本公司归档。

## 第五条 现场管控

### 5.1 作业前

- 安全交底 + 签字确认（监护人 + 作业人）

- 现场风险再确认（动火点周围 10 米清理）

- 应急装备到位（灭火器、急救包）

- 通讯畅通

### 5.2 作业中

- 监护人全程在场

- 监护人不得兼做其他工作

- 出现异常立即停止

- 时间超过审批时段需重新审批

### 5.3 作业后

- 现场清理 + 火种检查（动火后留观 ≥ 30 分钟）

- 作业票回收 + 销项

- 安全管理员验收

## 第六条 HCM-SMC 平台对应功能

| 流程 | 平台功能 |
| --- | --- |
| 申请单 | 数字化模板，扫码即可发起 |
| 风险识别 | 平台依作业类型自动推荐风险点 + 防护措施 |
| 审批流 | 多级审批，自动推送审批人 |
| 持证核查 | 系统自动比对作业人证件库 + 有效期 |
| 现场监护 | 监护人定时打卡 + GPS 位置记录 |
| 应急装备 | 现场扫码确认装备齐全 |
| 验收销项 | 验收人扫码 + 拍照销项 |
| 数据归档 | 全过程不可篡改归档 |

第 5 条方法论应用：审批通过后，平台 inline 推送 Why-Card，逐项解释为何这些防护措施重要 + 不做的后果案例。

## 第七条 违章处理

| 情形 | 处理 |
| --- | --- |
| 未办审批擅自作业 | 立即停止 + 行政处分 + 培训重考 |
| 监护人脱岗 | 行政处分 + 取消监护资格 |
| 持证已过期 | 立即停止作业 + 持证人补考 |
| 造成事故 | 依事故处理制度追究 + 刑事报告 |

## 第八条 法规依据

- 《危险化学品安全法》第 25、36 条

- 《安全生产法》第 36 条

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

- 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）

## 第九条 附则

本制度由安全管理员解释，主要负责人审批生效。