# 劳动防护用品（PPE）管理制度

文档编号：LTR-SAF-010 版本：v0.1 制定日期：2026-04-28

## 第一条 目的

依《劳动防护用品监督管理规定》（应急管理部令第 1 号）、《个体防护装备配备规范》（GB 39800）、《工作场所职业卫生管理规定》，确保员工正确配备、佩戴、维护劳动防护用品。

## 第二条 配备原则

- 按岗配备：依岗位风险评估配备

- 一岗一配：不同岗位不同配备清单

- 个人专用：呼吸器、眼镜等不得共用

- 质量合格：必须符合国家标准 + 有 LA 标志或检验合格证

## 第三条 各岗位 PPE 配备清单（参考）

### 3.1 业务员（销售 / 客服）

| PPE | 标准 | 更换频次 |
| --- | --- | --- |
| 安全鞋 | GB 21148 | 12 个月 |
| 一次性防护手套 | EN 374-1 | 按需 |
| 口罩 | GB 2626 KN95 | 按需 |
| 进入仓储区域时：化学防护服 + 防护眼镜 | GB 24539 | 12 个月 |

### 3.2 仓库保管员（带储存才适用）

| PPE | 标准 | 更换频次 |
| --- | --- | --- |
| 防化服 | GB 24539 | 12-24 个月 |
| 防化手套 | EN 374 | 6-12 个月 |
| 防化靴 | GB 21148 | 12 个月 |
| 全面罩呼吸器 + 滤毒罐 | GB 2890 | 滤毒罐 6 个月或失效后 |
| 防护眼镜 | GB 14866 | 12 个月 |
| 安全帽 | GB 2811 | 30 个月 |

### 3.3 装卸搬运人员

| PPE | 标准 |
| --- | --- |
| 防化服 + 手套 + 靴子 + 全面罩 | 同仓库保管员 |
| 安全帽 | GB 2811 |
| 反光背心 | GB 20653 |

### 3.4 应急救援人员

| PPE | 标准 |
| --- | --- |
| 重型防化服 | GB 24539 A 级 |
| 正压式空气呼吸器 | GB/T 16556 |
| 防化手套 + 靴子 | EN 374 / GB 21148 |
| 应急通讯设备 | — |

## 第四条 配发 + 使用 + 维护

### 4.1 配发

- 入职时一次性配发基本 PPE

- 损坏 / 失效 → 凭旧物或证明换新

- 配发记录留档（员工签字）

### 4.2 使用

- 进入岗位前自查 PPE 完好性

- 正确佩戴（遵循使用说明书）

- 不得跨岗位使用（业务员 PPE 不得装卸用）

### 4.3 维护

- 每次使用后清洁

- 干燥通风处存放

- 严禁阳光直射、化学品污染处存放

- 定期送检 / 年度评估

### 4.4 报废

- 达到使用期限

- 损坏失效

- 报废前在专用记录册登记

- 不得二次使用

## 第五条 培训

- 入职 PPE 专项培训（穿脱演练 + 考核）

- 年度复训

- 新 PPE 引入时专项培训

## 第六条 HCM-SMC 平台对应功能

| 流程 | 平台功能 |
| --- | --- |
| PPE 台账 | 每人 PPE 配发记录 + 有效期 |
| 自查打卡 | 班前 PPE 自查照片上传 |
| 失效告警 | 到期前 30 天提醒，到期锁定无法上岗 |
| 报废登记 | 报废原因 + 图像存证 |
| 培训记录 | PPE 培训自动入档 |
| 年度评估 | 自动汇总当年 PPE 异常事件 → 改进建议 |

第 5 条方法论应用：每次员工执行高风险动作前（例如进入装卸区），平台自动 inline 推送”今天你穿的 PPE 检查项”+ Why-Card。

## 第七条 法规依据

- 《劳动防护用品监督管理规定》（应急管理部令第 1 号）

- 《个体防护装备配备规范 总则》（GB/T 11651）

- 《个体防护装备选用规范》（GB/T 18664）

- 《工作场所职业卫生管理规定》

## 第八条 附则

本制度由安全管理员修订与解释。