# 动火、动土、受限空间等特殊作业审批制度

文档编号：LTR-SAF-011 版本：v0.1 制定日期：2026-04-28

说明：本制度为《02-06 危险作业审批制度》之具体细化，针对国家强制性标准 GB 30871-2022 列明的 8 类特殊作业。

## 第一条 目的

依《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），对动火、受限空间、高处、动土、临时用电、断路、吊装、盲板抽堵等 8 类特殊作业实施严格管控。

## 第二条 8 类特殊作业的定义与分级

### 2.1 动火作业

| 级别 | 定义 | 审批 |
| --- | --- | --- |
| 特级 | 处于运行状态的设备、管道、容器，或一级危险区动火 | 主要负责人审批 |
| 一级 | 二级危险区动火，或储存危化品场所内 | 主要负责人审批 |
| 二级 | 一般场所动火 | 安全管理员审批 |

### 2.2 受限空间作业

进入储罐、池、地下沟井、管道等密闭或半密闭空间。

所有受限空间作业必须：气体检测合格 + 监护人在外 + 通讯畅通 + 应急装备到位。

### 2.3 高处作业

≥ 2 米的作业面（依 GB/T 3608）：

| 级别 | 高度 |
| --- | --- |
| 一级 | 2-5 米 |
| 二级 | 5-15 米 |
| 三级 | 15-30 米 |
| 特级 | > 30 米 |

### 2.4 动土作业

涉及厂区地下管线（电缆、管道、消防水）区域开挖、桩工、爆破。

### 2.5 临时用电

非固定线路 24 小时以上用电，或装机功率 ≥ 10 kW。

### 2.6 断路作业

封闭厂内主要通道（消防、应急疏散）的作业。

### 2.7 吊装作业

| 级别 | 重量 |
| --- | --- |
| 一级 | ≥ 100 吨 |
| 二级 | 40-100 吨 |
| 三级 | < 40 吨 |

### 2.8 盲板抽堵作业

涉及危险化学品管线的盲板加抽。

## 第三条 审批流程

申请人填票 → 部门负责人会签 → 安全管理员审核 → 对应级别批准
            ↓
        作业前安全交底 + 风险确认
            ↓
        现场监护 + 实施
            ↓
        销项验收

### 3.1 票证制度

- 作业票一式三联：申请人留底、监护人持有、安全管理员归档

- 每张票仅限一处一作业，不得跨日 / 跨地点

- 票证编号唯一，不得涂改

### 3.2 票证有效期

- 动火（特、一级）：≤ 8 小时

- 动火（二级）：≤ 24 小时

- 受限空间：≤ 8 小时（每次出入需重新检测）

- 高处、动土：≤ 24 小时

- 临时用电：≤ 7 天

超期需重新审批。

## 第四条 各类作业的关键安全措施

### 4.1 动火

- 动火前可燃气体浓度 ≤ 0.2%

- 动火点周围 ≤ 10 米清理可燃物

- 配备灭火器 + 灭火毯

- 监护人不得离开

- 动火后留观 ≥ 30 分钟

### 4.2 受限空间

- 进入前氧气浓度：18-21%

- 进入前可燃气体浓度 < 10% LEL

- 进入前有毒气体浓度 < 职业接触限值

- 每 2 小时复测一次

- 监护人在外不得脱岗

- 强制通风

- 救援装备 + 救援绳

### 4.3 高处

- 安全带 + 安全网

- 安全帽

- 防滑鞋

- 工具防坠绳

- 风力 ≥ 6 级、雷雨、大雪、大雾停止作业

### 4.4 动土

- 探明地下管线、电缆走向

- 施工方案审核

- 边坡支护

- 排水措施

### 4.5 临时用电

- 三级配电、二级保护

- 漏电保护器

- 持证电工

### 4.6 吊装

- 吊车持证 + 司索人员持证

- 起重区域警戒

- 风力 > 6 级停止

- 不得吊载人员

### 4.7 盲板抽堵

- 管道泄压 + 置换合格

- 双人作业

- 有毒区域配呼吸器

### 4.8 断路

- 制定交通管制方案

- 通知消防、应急

- 设警示标志 + 临时通道

- 缩短作业时间

## 第五条 持证作业要求

| 作业 | 资格证 | 颁发机关 |
| --- | --- | --- |
| 动火（焊割） | 熔化焊接与热切割作业操作证 | 应急管理部门 |
| 高处 | 高处作业操作证 | 应急管理部门 |
| 受限空间 | 化工自动化控制仪表（专项） | 应急管理部门 |
| 临时用电 | 低压 / 高压电工作业证 | 应急管理部门 |
| 吊装 | 起重机械作业操作证 | 市场监管部门 |
| 危化品装卸 | 危化品操作证 | 应急管理部门 |

## 第六条 HCM-SMC 平台对应功能

| 流程 | 平台功能 |
| --- | --- |
| 票证数字化 | 票证模板按 8 类自动加载 + 必填项检查 |
| 持证比对 | 系统自动核对作业人证件库 + 有效期 |
| 气体检测 | 检测仪数据 BLE 上传，自动验证合格 |
| 监护人定时打卡 | 每 30 分钟监护人定位 + 状态汇报 |
| 倒计时 | 票证有效期倒计时显示 |
| 异常告警 | 检测数据异常 / 监护脱岗 → 4 Tier 告警 |
| 销项归档 | 全程不可篡改 |

## 第七条 违章处理

| 情形 | 处理 |
| --- | --- |
| 未办票擅自动火 | 立即停工 + 行政处分 + 法定追究 |
| 持证过期 | 立即停工 + 补考 |
| 监护脱岗 | 取消监护资格 + 处分 |
| 造成事故 | 依事故处理制度追究 + 刑事报告 |

## 第八条 法规依据

- 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 《危险化学品安全法》第 25 条

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80）

## 第九条 附则

本制度由安全管理员负责修订，主要负责人审批生效。