# 职业健康管理制度

文档编号：LTR-SAF-012 版本：v0.1 制定日期：2026-04-28

## 第一条 目的

依《职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委令第 5 号），保护从业人员身体健康，预防、控制和消除职业病危害。

## 第二条 职业病危害因素识别

本公司经营的危险化学品对应职业危害：

| 品种 | 主要危害 | 接触途径 |
| --- | --- | --- |
| 1,3,5-均三甲苯 | 皮肤刺激、急性吸入毒性、慢性肝肾损害 | 皮肤、呼吸 |
| 苯甲醇 | 中枢神经抑制、血液系统影响 | 皮肤、呼吸 |
| 氢氟酸（HF） | 严重皮肤腐蚀、骨钙流失、致命 | 皮肤、呼吸、误食 |
| 柠檬酸 | 一般刺激（低风险） | 皮肤、眼睛 |

## 第三条 职业病危害申报

依《职业病危害项目申报办法》：

- 公司经营品种和危害因素应向应急管理部门 + 卫生健康部门申报

- 申报内容变更（添加品种、地址变更）→ 15 日内重新申报

- 申报记录归档保存

## 第四条 接触限值与监测

| 物质 | PC-TWA（8 小时时间加权平均） | PC-STEL（短时间接触限值） |
| --- | --- | --- |
| 1,3,5-均三甲苯 | 25 mg/m³ | — |
| 苯甲醇 | — | — |
| 氢氟酸（HF） | 1 mg/m³ | 2 mg/m³ |

作业场所空气检测： - 频次：每年至少 1 次（高风险作业场所每半年 1 次） - 检测机构：取得 CMA 资质的第三方机构 - 检测报告归档 + 公示

## 第五条 职业健康监护

### 5.1 上岗前体检

- 接触危险化学品的所有员工必须做上岗前职业健康体检

- 体检项目依《职业健康监护技术规范》（GBZ 188）

- 不合格者不得安排接触危险化学品

### 5.2 在岗期间体检

| 接触品种 | 体检频次 |
| --- | --- |
| 一般危化品 | 每 2 年 1 次 |
| 剧毒（如 HF） | 每年 1 次 |
| 怀孕 / 哺乳期女工 | 调离接触岗位 |

### 5.3 离岗体检

- 离开接触岗位前必须做离岗体检

- 比对上岗前体检数据

- 异常的→ 后续职业病诊断 + 报告

### 5.4 健康档案

- 每位员工创建职业健康档案

- 档案保存不少于 50 年（《职业病防治法》要求）

- 员工可随时查阅本人档案

- 离职时复印件交给员工

## 第六条 职业病防护设施

- 通风排毒系统（仓储区、装卸区）

- 个体防护装备（详见《02-10 PPE 管理制度》）

- 应急冲淋洗眼器（每个工作区域 ≤ 15 米可达）

- 医疗急救药品（含 HF 专用钙剂葡萄糖酸钙凝胶）

## 第七条 职业卫生宣传与培训

- 入职职业卫生培训

- 每年至少 1 次复训

- 重点品种专项培训（HF 急救必培）

- 警示告知（醒目位置公示职业病危害 + 防护措施 + 应急救援）

## 第八条 职业病诊断与报告

- 疑似职业病 → 由具备资质的职业病诊断机构诊断

- 诊断为职业病 → 30 日内向应急管理部门 + 卫生健康部门报告

- 诊断为职业病的员工 → 调离接触岗位 + 治疗 + 工伤保险

## 第九条 HCM-SMC 平台对应功能

| 流程 | 平台功能 |
| --- | --- |
| 健康档案 | 每人健康档案数字化（支持 50 年保存） |
| 体检调度 | 上岗 / 在岗 / 离岗体检自动安排 + 提醒 |
| 检测数据 | 第三方检测机构上传作业场所检测数据 |
| 异常告警 | 检测超标 / 体检异常 → 自动告警 |
| 警示告知 | 员工 LINE Bot 推送职业病防治信息 |
| 急救预案 | HF 等剧毒急救步骤 inline 推送（事故时即时调用） |

第 5 条方法论应用：员工每次接触 HF 前，平台 inline 推送”上次接触是几天前 + 钙剂位置 + 急救三步”，避免因为”上次没事”而懈怠。

## 第十条 法规依据

- 《职业病防治法》（2018 修正）

- 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委令第 5 号）

- 《职业健康监护技术规范》（GBZ 188）

- 《职业病危害因素分类目录》

- 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1 / 2.2）

## 第十一条 附则

本制度由安全管理员（兼职业卫生管理员）修订，主要负责人审批。