# 危险化学品搬运装卸安全操作规程

文档编号：LTR-OP-003 版本：v0.1 制定日期：2026-04-28 适用单位：光蚀纪半导体材料（湖州）有限公司 适用岗位：装卸搬运人员、押运员、监护员

## 第一条 适用范围

本规程适用于本公司经营品种从供应商进货、客户出货过程中的搬运装卸作业。

⚠️ 本案为 A 路线（不带储存告知承诺制）：装卸限于 “过手不过仓” 模式 — 货物从供应商车辆直接转运到客户车辆，不在本公司储存。

## 第二条 上岗资格

- 取得危险化学品安全作业操作证（应急管理部门核发）

- 上岗前职业健康体检合格

- 经过装卸专项安全培训（不少于 16 学时）

- 熟悉所装卸品种的危险特性 + SDS

- 应急救援基础培训通过

## 第三条 装卸前准备

### 3.1 现场环境

- 装卸场地通风良好、远离火源

- 周围 10 米内无可燃物、无明火、无烟头

- 配备消防器材（干粉灭火器 ≥ 2 支、二氧化碳灭火器 ≥ 2 支）

- 接地良好（防静电）

- 应急洗眼器 + 应急冲淋（≤ 15 米可达）

- 照明充足（防爆灯）

### 3.2 人员要求

- 装卸人员 ≥ 2 人（不得单独作业）

- 安全管理员 / 监护员现场监护

- 全员 PPE 到位

- 通讯畅通（对讲机）

### 3.3 设备检查

- 搬运车 / 叉车制动良好、防爆（如适用）

- 围堰、吸附材料、堵漏工具到位

- SDS 现场可取

- 应急联系电话醒目张贴

## 第四条 PPE 配备（不得简化）

| 装备 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 防化服 | GB 24539 | 耐有机溶剂 / 耐酸碱（依品种） |
| 防化手套 | EN 374 | 双层（贴肤 + 外层） |
| 防化靴 | GB 21148 | 防滑 + 防穿刺 |
| 全面罩呼吸器 + 滤毒罐 | GB 2890 | 滤毒罐对应有机蒸气 / 酸蒸气 |
| 安全帽 | GB 2811 | 带绑带 |
| 反光背心 | GB 20653 | 室外 / 夜间装卸 |

禁止使用：单层手套、口罩代呼吸器、布鞋。

## 第五条 装卸通用流程

现场检查 → 着装 PPE → 通讯确认 → 启动装卸 → 监护人监督 → 完成 → 交接 → 清洁

### 5.1 包装核对

- 品名、规格、数量与单据一致

- 包装无破损、无渗漏、无变形

- 标签 / GHS 警示清楚

- UN 编号正确

### 5.2 装卸方式

#### 桶装液体（均三甲苯、苯甲醇）

- 使用专用搬运车 / 叉车（不得滚动、倒置）

- 桶身直立搬运

- 重心稳定，不超载

- 拧紧桶盖（双层桶盖时先内后外）

- 桶之间用衬垫隔开（防碰撞）

#### 袋装固体（柠檬酸）

- 防扬尘（戴防尘口罩）

- 防滑（沾水易滑）

- 防尖锐物刺破袋

### 5.3 上下车

- 跳板倾角 ≤ 15°

- 跳板防滑

- 推送速度缓慢均匀

- 严禁抛掷、滚动、自由滑落

### 5.4 车厢码放

- 重物在下、轻物在上

- 桶直立摆放，桶口向上

- 桶之间用绳网固定，不得叠堆液体桶超过 2 层

- 禁忌混装：易燃液体 + 氧化剂 / 酸 + 碱 / 不同 GHS 类别需分车

## 第六条 异常处置

### 6.1 包装破损 / 渗漏

- 立即停止装卸

- 现场警戒

- 着加强 PPE 处置

- 启动《04-04 泄漏专项应急预案》

- 通知安全管理员

### 6.2 人员接触

- 立即脱去污染衣物

- 大量清水冲洗 ≥ 15 分钟

- 急救（依物质类型，详见 04-02）

- 必要时送医院

### 6.3 火灾

- 立即停止装卸 + 撤离

- 启动《04-03 火灾爆炸专项应急预案》

- 报火警 119

### 6.4 中毒

- 立即移至空气新鲜处

- 启动《04-05 中毒窒息专项应急预案》

- 报急救 120

## 第七条 装卸后

- 现场检查（无遗漏、无渗漏）

- PPE 脱卸（污染面在内）+ 清洁 / 处置

- 设备清洁 + 入库

- 签字交接单据

- HCM-SMC 平台录入装卸记录（时间、人员、品种、数量、监护人）

## 第八条 禁止事项

- ❌ 单人装卸（必须 ≥ 2 人）

- ❌ 未着 PPE 进入装卸区

- ❌ 抛掷、滚动、倒置桶装液体

- ❌ 装卸现场吸烟、明火、使用手机（除防爆机）

- ❌ 不同 GHS 类别混装混运

- ❌ 超载、超重

- ❌ 装卸时打闹、嬉戏

- ❌ 雷雨、大风、雪天露天装卸（除非应急）

## 第九条 HCM-SMC 平台对应功能

| 流程 | 平台功能 |
| --- | --- |
| 装卸前 PPE 自查 | 移动端 checklist 拍照上传 |
| 装备清单 | 应急装备 QR 扫码到位 |
| 监护人定位 | 装卸全程 GPS + 定时打卡 |
| 装卸记录 | 自动录入时间、人员、品种、数量 |
| 异常告警 | 拍照上传异常 + 自动派单安全管理员 |
| 视频监控 | 装卸过程视频自动归档 |

第 5 条方法论应用：每次装卸前 5 分钟，平台 inline 推送 “今天的品种 + 历史装卸事故案例 + 重点风险”，让操作员的操作记忆永远新鲜。

## 第十条 法规依据

- 《危险化学品安全法》第 25 条

- 《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令第 20 号）

- 《危险化学品输送泵安全要求》

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

## 第十一条 附则

本规程由安全管理员（王婧）负责修订与解释。

编制人：王婧 审批人：王婧 生效日期：______________