# 危险化学品事故专项应急预案

文档编号：LTR-EMG-002 版本：v0.1 编制日期：2026-04-28

本预案与《04-01 综合应急预案》配合使用，针对危险化学品特定事故场景。

## 1. 适用范围

本公司经营、储存（如有）、装卸、运输过程中发生的下列危险化学品事故：

- 1,3,5-均三甲苯泄漏 / 火灾

- 氢氟酸（HF）泄漏 / 接触

- 苯甲醇泄漏

- 包装破损

- 误饮 / 误食

- 其他危化品异常事件

## 2. 各品种应急处置要点

### 2.1 1,3,5-均三甲苯（CAS 108-67-8）

危险性：易燃液体 Cat 3，皮肤刺激，急性吸入毒性。

泄漏处置：

| 量级 | 处置 |
| --- | --- |
| 小量（< 5 L） | 砂土、惰性吸附剂吸附，密闭容器装载，移交资质废物处理单位 |
| 大量（≥ 5 L） | 围堰防扩散，应急队员穿全套防化服 + 呼吸器，远离火源，禁用水柱喷射 |

火灾处置：

- 适用灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳

- 禁用水柱（水柱会扩散火焰）

- 上风向接近，防止灼烧

- 邻近容器降温（喷雾水冷却）

人员中毒：

| 接触途径 | 急救 |
| --- | --- |
| 皮肤 | 立即脱去污染衣物，大量清水冲洗 ≥ 15 分钟 |
| 眼睛 | 翻开眼睑，清水或生理盐水冲洗 ≥ 15 分钟 |
| 吸入 | 移至空气新鲜处，氧气吸入，必要时心肺复苏 |
| 误食 | 漱口，不要催吐，立即就医 |

### 2.2 氢氟酸（HF, CAS 7664-39-3）⚠️ 高危

危险性：剧毒、严重皮肤腐蚀、骨钙吸收致命、低浓度也致命。

🔴 关键认知：HF 接触症状可能延迟数小时才出现，但延迟治疗常常致命。任何 HF 接触必须立即急救，不得等”看症状”。

泄漏处置：

| 量级 | 处置 |
| --- | --- |
| 小量 | 苏打灰中和，干燥砂土吸附，绝不能用大量水冲洗（会扩散并产生大量酸雾） |
| 大量 | 撤离 + 远距离喷雾水稀释 + 立即报警 |

接触急救（黄金 5 分钟）：

皮肤接触：
1. 立即脱去污染衣物
2. 大量流动清水冲洗 ≥ 5 分钟（先稀释）
3. 立即涂抹 葡萄糖酸钙凝胶（10%-20%），按摩 15-30 分钟
4. 即使无症状，必送医院观察 24 小时
5. 严重时（> 50 cm² 皮肤接触）→ 葡萄糖酸钙静脉注射，立即送 ICU

眼睛接触：
1. 立即用清水或生理盐水冲洗 ≥ 30 分钟
2. 滴 1% 葡萄糖酸钙溶液
3. 立即就医

吸入：
1. 立即移至空气新鲜处
2. 给氧
3. 严重时呼吸支持
4. 必送医院

误食：
1. 立即口服牛奶或蛋清
2. **不要催吐**
3. 立即就医（胃灌洗）

🔴 必备应急装备（HF 经营企业法定要求）：

- 葡萄糖酸钙凝胶（10%-20%）≥ 5 支，6 个月有效期内

- 葡萄糖酸钙注射液 ≥ 2 盒

- 1% 葡萄糖酸钙滴眼液 ≥ 2 瓶

- 钙剂位置：醒目、易取，不得上锁

- 全员HF 急救演练每半年 1 次

### 2.3 苯甲醇（CAS 100-51-6）

危险性：非危化品，但有毒。

泄漏处置：吸附 + 清理 + 移交废液处理。

急救：参考《04-05 中毒和窒息专项应急预案》。

### 2.4 包装破损 / 容器倾倒

- 立即转移完好包装至安全区

- 围堰隔离破损区

- 应急队员穿对应 PPE 处置

- 评估是否需启动其他专项预案

## 3. 信息报告

依《02-09 事故报告和处理制度》：

- 任何 HF 接触事件 → 强制报告应急管理部门 + 卫生健康部门

- 其他品种依事故等级报告

## 4. 现场指挥与协同

- 总指挥：主要负责人

- 现场指挥官：安全管理员

- 协同：消防 119、医疗 120、公安 110

## 5. 应急装备清单

依本公司经营品种，必备：

| 装备 | 数量（最低） |
| --- | --- |
| 重型防化服（A 级） | 4 套 |
| 正压式空气呼吸器 | 4 套（每套 30 分钟储气） |
| 防化手套 | 12 副（备用） |
| 防化靴 | 4 双 |
| 全面罩 + 滤毒罐 | 4 套 + 12 个滤毒罐 |
| 葡萄糖酸钙凝胶 | 5 支以上 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 2 盒以上 |
| 应急工具包（堵漏夹、扳手、阀门、密封圈） | 1 套 |
| 吸附材料（活性炭、砂土） | 50 kg |
| 围堰 | 2 套 |
| 灭火器（干粉 + 二氧化碳） | 各 4 支 |
| 应急照明 | 2 个 |
| 对讲机 | 6 台 |

## 6. HCM-SMC 平台对应功能

| 流程 | 平台功能 |
| --- | --- |
| HF 急救 SOP | 一键调取，5 步骤大字 + 图片，操作员手机即可看 |
| 钙剂位置 | 平台地图标注，新员工入职必教 |
| 钙剂效期 | 自动提醒到期前 30 天补货 |
| 接触事件登记 | 即使无症状也强制登记 + 跟踪 24 小时 |
| HF 急救演练 | 自动半年调度提醒，演练记录归档 |
| 法规连结 | HF 接触事件自动关联《职业病防治法》报告流程 |

第 5 条方法论应用：HF 是低频高危场景 — 普通员工可能数月才接触一次，到时早忘了急救步骤。平台在每次 HF 出库订单触发时，inline 推送”如果接触怎幺办”5 步骤，让记忆永远新鲜。

## 7. 法规依据

- 《中华人民共和国危险化学品安全法》第 32 条（剧毒）

- 《剧毒化学品目录》

- 《职业病防治法》

- 《职业接触限值》（GBZ 2.1）

- 《工作场所急救应急能力建设技术规范》

## 8. 附则

- HF 急救卡（A4 大字版）张贴在每个工作区域

- HF SDS 中英文版本，仓储区 + 装卸区随时可取

- 本预案依《04-01 综合应急预案》启动条件触发

主要负责人签字：______________ 编制日期：2026-04-28