# 火灾爆炸专项应急预案

文档编号：LTR-EMG-003 版本：v0.1 编制日期：2026-04-28

## 1. 适用范围

本公司经营场所、装卸现场、运输环节发生的危险化学品引发的火灾、爆炸事件。

## 2. 重点危险物质

| 物质 | 易燃性 | 爆炸下限 LEL | 闪点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,3,5-均三甲苯 | 易燃液体 Cat 3 | 0.88% | 50°C |
| 苯甲醇 | 可燃液体 | 1.7% | 93°C |
| 柠檬酸 | 一般可燃固体 | — | — |
| 氢氟酸（HF） | 不燃但与某些金属反应放氢气 → 间接火灾风险 | — | — |

## 3. 火灾分级

| 级别 | 定义 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 初起火灾 | 燃烧面积 < 1 m²，可徒手扑灭 | 内部 5 分钟内扑灭 |
| 中型火灾 | 1-10 m²，需多人 + 多个灭火器 | 内部应急 + 报 119 |
| 大型火灾 | > 10 m²，可能扩散 | 撤离 + 119 主导 + 应急局介入 |

## 4. 报警与启动

### 4.1 第一时间报警

发现火灾 / 爆炸 → 立即：

- 大声呼喊”着火了 / 爆炸了”通知周围人员

- 拨 119 报火警（讲清地址、物质、规模、伤亡）

- 启动公司应急广播 / 警报

- 报告主要负责人 + 安全管理员

### 4.2 启动响应

依火灾分级启动相应级别响应。

## 5. 现场处置

### 5.1 抢救伤员（优先级 #1）

- 抢救受伤、被困人员

- 撤离至安全区

- 现场急救（如有医务人员）

- 严重时立即送医院

### 5.2 疏散人员（优先级 #2）

- 引导员工沿预定疏散路线撤离

- 顺风向撤离（避免烟气吸入）

- 清点人数（按花名册）

- 控制出入口（防止无关人员进入）

### 5.3 扑救火源（优先级 #3，只有专业人员 / 应急队员）

#### 5.3.1 1,3,5-均三甲苯火灾

- 适用灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水

- ❌ 禁用：直流水柱（会将火焰扩散）

- 上风向接近

- 邻近容器降温（喷雾水冷却）

- 控制蔓延 + 疏散周围易燃物

#### 5.3.2 苯甲醇火灾

- 适用灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳

- 一般水可用（小火）

- 通风散热

#### 5.3.3 柠檬酸火灾

- 适用灭火剂：水、泡沫

- 一般火灾处置

#### 5.3.4 涉 HF 火灾（HF 本身不燃但混合物可能着火）

- 重型防化服 + 正压式呼吸器

- 二氧化碳灭火（避免水大量接触 HF）

- 上风向接近

- 注意 HF 蒸气危害

### 5.4 防止次生灾害

- 关闭电源 + 燃气总阀

- 转移邻近危险化学品至安全区

- 防止蔓延到周边建筑

- 警戒区域 + 阻止围观

## 6. 配合消防灭火

119 到场后：

- 主要负责人在场指挥协调

- 提供：物质 SDS、储量、布置图、应急联系人

- 配合消防员控制现场

- 不得擅自进入已被消防控制的区域

## 7. 应急装备就位

| 装备 | 数量 |
| --- | --- |
| 干粉灭火器（4kg） | ≥ 8 支 |
| 二氧化碳灭火器（5kg） | ≥ 4 支 |
| 抗溶性泡沫灭火器 | ≥ 4 支 |
| 灭火毯 | ≥ 4 张 |
| 消防水带 + 接口 | 1 套 |
| 重型防化服 + 呼吸器 | 4 套 |
| 应急照明 | 4 个 |
| 对讲机 | 6 台 |

月度灭火器外观检查 + 年度专业检测。

## 8. 善后处置

- 现场清理

- 受损物品评估 + 损失统计

- 环境监测（污染气体、水体）

- 消防部门调查配合

- 应急局事故报告

- 整改措施 + 防范

## 9. HCM-SMC 平台对应功能

| 流程 | 平台功能 |
| --- | --- |
| 一键报警 | 触发 4 Tier 告警 + 自动通知 119 联络员 |
| 灭火剂选择卡 | 物质 → 适用灭火剂自动推荐 |
| 疏散路线 | 平台地图显示当前位置最近出口 + 顺风向 |
| 人员清点 | 扫码或人脸识别快速点名 |
| SDS 调取 | 一键调出现场所需物质 SDS |
| 现场视频 | 应急摄像头录制 + 自动归档 |
| 法定 1 小时报告 | 倒计时显示 |
| 演练记录 | 每次演练自动评分 + 改进建议 |

第 5 条方法论应用：员工入职 / 年度 / 火灾季节，平台自动推送 “如果着火，3 步骤”，永远在记忆里。

## 10. 演练频次

- 全公司火灾应急演练：每年至少 1 次

- 班组桌面推演：每季度 1 次

- 装卸区 / 仓储区专项：每年 1 次

## 11. 法规依据

- 《消防法》（2021 修正）

- 《危险化学品安全法》第 47 条

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）

- 《浙江省消防条例》

## 12. 附则

本预案与《04-01 综合应急预案》联合启动，依据现场情况配合 119 主导。