# 泄漏专项应急预案

文档编号：LTR-EMG-004 版本：v0.1 编制日期：2026-04-28

## 1. 适用范围

本公司经营场所、装卸现场、运输环节发生的危险化学品泄漏事件。

## 2. 泄漏分级

| 级别 | 定义 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 小泄漏 | < 5 L / kg，可即时控制，无外泄 | 内部处置（4-6 人） |
| 中泄漏 | 5-50 L / kg，扩散 ≤ 50 m² | 全公司应急 + 报告 |
| 大泄漏 | > 50 L / kg，可能扩散到厂外 | 报警 + 撤离 + 政府介入 |

## 3. 泄漏处置通用流程

发现泄漏 → 报警 → 启动响应 → 现场警戒 → 防护着装 → 控制源头 → 围堵清理 → 善后

### 3.1 报警

- 发现人立即报告班组长 / 安全员

- 安全员评估升级

- 大泄漏 → 1 小时内报应急管理部门

### 3.2 现场警戒

- 立即设警戒区（依物质毒性、风向）

- 撤离非应急人员

- 设警戒线 + 警示标识

- 控制点火源（火源、电气设备、车辆）

### 3.3 防护着装

依物质危险性着装：

| 物质 | 防护级别 |
| --- | --- |
| 1,3,5-均三甲苯 | C 级（防化服 + 全面罩 + 滤毒罐） |
| HF | A 级（重型防化服 + 正压式呼吸器 + 双层防化手套） |
| 苯甲醇 | C 级 |
| 柠檬酸 | D 级（一般防护） |

禁止任何人在未着合格 PPE 情况下进入泄漏区。

### 3.4 控制源头

| 情形 | 处置 |
| --- | --- |
| 容器破损 | 转移内容物至完好容器，破损容器隔离 |
| 阀门故障 | 关阀（远端阀），必要时使用应急堵漏夹 |
| 管线破裂 | 关阀 + 围堰 + 等专业修复 |
| 包装破损 | 二次包装 + 转移 |

### 3.5 围堵清理

| 物质 | 围堵 / 吸附 |
| --- | --- |
| 1,3,5-均三甲苯（液体） | 围堰 + 干砂土 / 蛭石吸附 → 装入密闭容器 |
| HF | 苏打灰中和（干粉）→ 装入塑料容器 → 绝不能用大量水冲 |
| 苯甲醇 | 干砂土 / 活性炭吸附 |
| 柠檬酸（固体） | 扫起 + 装袋（注意防扬尘） |

## 4. 各物质特别注意事项

### 4.1 1,3,5-均三甲苯

- 远离火源（蒸气易燃）

- 防静电（接地、导电服）

- 通风（避免蒸气积聚）

- 不得用水柱喷射（会扩散）

### 4.2 HF（剧毒）

- 任何接触必启动急救（详见 04-02）

- 中和时不得直接接触（隔层防护）

- 反应过程会产气 → 通风必须充分

- 中和后废液仍有腐蚀性 → 专业处置

### 4.3 苯甲醇

- 一般防护即可

- 注意远离明火（虽不易燃但有可燃性）

### 4.4 柠檬酸（固体）

- 主要风险：粉尘吸入

- 戴防尘口罩

- 防滑（沾水易滑）

## 5. 善后处置

- 现场环境监测（请第三方机构）

- 事故区域清洗 + 通风 + 复测

- 受污染土壤 / 水体处置（必要时报环保部门）

- 应急装备清洗 + 复检

- 现场恢复评估，达标后方可恢复作业

## 6. 信息报告

| 级别 | 报告对象 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 小泄漏 | 公司主要负责人 | 1 小时内 |
| 中泄漏 | 应急管理部门 | 1 小时内 |
| 大泄漏 | 应急管理部门 + 环保 + 消防 + 卫健 | 立即 |

## 7. 应急装备就位（详见 04-02）

围堵 + 吸附 + 中和 + PPE + 钙剂（HF 用）齐备。

## 8. HCM-SMC 平台对应功能

| 流程 | 平台功能 |
| --- | --- |
| 泄漏报警 | 一键启动，自动联系应急队 + 通知警戒 |
| 物质 SDS | 平台立即调出对应 SDS（处置 / 防护要点） |
| 防护级别推荐 | 平台依物质 + 量级自动推荐 PPE 级别 |
| 围堵物资清点 | 应急装备 QR Code 扫码确认到位 |
| 风向 / 气象 | 集成气象 API 显示当前风向、风速、温度 |
| 警戒区建议 | 依物质 + 风向自动计算建议警戒半径 |
| 报告倒计时 | 法定 1 小时报告倒计时显示 |
| 演练记录 | 每次泄漏演练自动归档 + 评估 |

## 9. 演练频次

- 全公司泄漏演练：每年至少 1 次

- 班组泄漏演练：每季度 1 次

- HF 专项泄漏演练：每半年 1 次（高风险）

## 10. 法规依据

- 《危险化学品安全法》第 47 条

- 《生产安全事故应急条例》

- 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（AQ/T 9008）

## 11. 附则

本预案依《04-01 综合应急预案》启动。